Οδηγίες Λήψης και  Επεξεργασίας Βιολογικών Δειγμάτων για

ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΪΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Η μέτρηση των νευροεκφυλιστικών βιοδεικτών αναφέρεται είτε σε δείγματα ορού, είτε σε πλάσμα EDTA, είτε σε ΕΝΥ. Όλα τα δείγματα  θα πρέπει να συλλέγονται, να σημαίνονται, να επεξεργάζονται και να αποθηκεύονται έως την αποστολής τους, σύμφωνα με με τις εγκεκριμένες οδηγίες βιοασφάλειας. Η τήρηση των οδηγιών και των κανονισμών της λήψης και επεξεργασίας βιολογικών υγρών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ελαχιστοποίηση του προαναλυτικού σφάλματος.

Η χρήση σωληναρίων πολυπροπυλενίου(PP), είναι απαραίτητη για τη συλλογή και αποθήκευση των δειγμάτων. Το πολυπροπυλένιο έχει πολύ χαμηλή πρωτεϊνοδεσμευτική ικανότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται προσρόφηση των βιοδεικτών αυτών στα τοιχώματα, κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ότι συμβαίνει στα γυάλινα, ή πολυστυρενικά σωληνάρια. Έτσι, αποφεύγονται ψευδώς χαμηλές τιμές των αποτελεσμάτων.

*Η χορήγηση των σωληναρίων προπυλενίου(PP), γίνεται δωρεάν κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Γραμματείας του Medisyn.

Βιοδείκτες σε ΕΝΥ

Η συλλογή και η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε σωληνάρια προπυλενίου(PP).

- Ελάχιστος απαιτούμενος Όγκος: 0,500 mL

Για κάθε επιπλέον εξέταση σε δείγμα ΕΝΥ, απαιτούνται επιπλέον 0,050 mL.

- Συνθήκες μεταφοράς: Kατάψυξη (−20°C)

Tο δείγμα θεωρείται αποδεκτό υπό συνθήκες ψύξης (2 - 8°C), σε περίπτωση που η παραλαβή του δείγματος από εργαστήρια του Μedisyn αντιστοιχεί με την ημέρα λήψης.

Βιοδείκτες σε Πλάσμα EDTA

Η συλλογή του πλάσματος, μετά τη φυγοκέντρηση και η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε σωληνάρια προπυλενίου(PP).

- Ελάχιστος απαιτούμενος Όγκος: 0,500 mL

Για κάθε επιπλέον εξέταση σε δείγμα πλάσματος ΕDTA, απαιτούνται επιπλέον 0,050 mL πλάσματος EDTA.

- Συνθήκες μεταφοράς: Kατάψυξη (−20°C)

Tο δείγμα θεωρείται αποδεκτό υπό συνθήκες ψύξης (2 - 8°C), σε περίπτωση που η παραλαβή του δείγματος από εργαστήρια του Μedisyn αντιστοιχεί με την ημέρα λήψης.

Βιοδείκτες σε Ορό

Η συλλογή του ορού, μετά τη φυγοκέντρηση και η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε σωληνάρια προπυλενίου(PP).

- Ελάχιστος απαιτούμενος Όγκος: 0,500 mL

Για κάθε επιπλέον εξέταση σε δείγμα ορού, απαιτούνται επιπλέον 0,050 mL ορού.

- Συνθήκες μεταφοράς: Kατάψυξη (−20°C)

Tο δείγμα θεωρείται αποδεκτό υπό συνθήκες ψύξης (2 - 8°C), σε περίπτωση που η παραλαβή του δείγματος από εργαστήρια του Μedisyn αντιστοιχεί με την ημέρα λήψης.